МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»

Вариант № 2

Выполнил студент группы №М3115

Ахмед-Алиев Руслан Эхтибарович

Проверил

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Изучение приемов работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.

1. Текст программы в форме таблицы:

| Адрес | Код Команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 018 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 019 | 4021 | ADD 21 | (A) + (21) -> A |
| 01A | 6022 | SUB 22 | (A) – (22) -> A |
| 01B | 3024 | MOV 24 | (A) -> 24 |
| 01C | F200 | CLA | 0 -> A |
| 01D | 4023 | ADD 23 | (A) + (23) -> A |
| 01E | 1024 | AND 24 | (A) & (24) -> A |
| 01F | 3024 | MOV 24 | (A) -> 24 |
| 020 | F000 | HLT |  |
| 021 | 1377 | AND 377 | (A) & (377) -> A |
| 022 | 2295 | JSR 295 | (CK) -> 295, (295) + 1 -> CK |
| 023 | 7C90 | HZA7 |  |
| 024 | 301A | MOV 01A | (A) -> 01A |

2. Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | CK | PA | PK | РД | A | C | Адрес | Новый код |
| 018 | F200 | 0019 | 0018 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 019 | 4021 | 001A | 0021 | 4021 | 1377 | 1377 | 0 |  |  |
| 01A | 6022 | 001B | 0022 | 6022 | 2295 | F0E2 | 0 |  |  |
| 01B | 3024 | 001C | 0024 | 3024 | F0E2 | F0E2 | 0 | 024 | F0E2 |
| 01C | F200 | 001D | 001C | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 01D | 4023 | 001E | 0023 | 4023 | 7C90 | 7C90 | 0 |  |  |
| 01E | 1024 | 001F | 0024 | 1024 | F0E2 | 7080 | 0 |  |  |
| 01F | 3024 | 0020 | 0024 | 3024 | 7080 | 7080 | 0 | 024 | 7080 |
| 020 | F000 | 0021 | 0020 | F000 | F000 | 7080 | 0 |  |  |

3. Описание программы

Назначение программы и реализуемые ею функции.

Назначение: вычисляет сложение, вычитание и логическое умножение различных ячеек и заносит их в память.

Функции: AND M, SUB M, CLA, MOV M, AND M, HLT, JSR M, 7XXX

Область предоставления данных и результатов.

Данные: ячейки памяти 021-023

Результат: ячейка памяти 024

Расположение в памяти ЭВМ, исходных данных и результатов.

Программа: 018-020

Данные: ячейки памяти 021-023

Результат: 024

Адреса первой и последней выполняемой команд программы;

Первая: 018

Последняя: 020

4.Вариант программы с меньшим числом команд

018. F200

019. 4021

01A. 6022

01B. 3024

01C. 4023

01D. 3024

01E. F000

| Адрес | Код Команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 018 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 019 | 4021 | ADD 21 | (A) + (21) -> A |
| 01A | 6022 | SUB 22 | (A) – (22) -> A |
| 01B | 3024 | MOV 24 | (A) -> 24 |
| 01C | 4023 | ADD 23 | (A) + (23) -> A |
| 01D | 3024 | MOV 24 | (A) -> 24 |
| 01E | F000 | HLT |  |