МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»

Вариант № 2

Выполнил студент группы №М3115

Ахмед-Алиев Руслан Эхтибарович

Проверил

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Изучение команд переходов, способов организации разветвляющихся программ и исследование порядка функционирования ЭВМ при выполнении таких программ.

1. Текст программы с комментариями:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 016 | С01А | BR 01A | (01A) -> СК |
| 017 | ACAB | BMI 4AB | ЕСЛИ (A) < 0, то 4AB -> СК |
| 018 | 001F | ISZ 01F | (01F) + 1 -> 01F |
| 019 | 0000 |  |  |
| 01A | F200 | CLA | 0 -> A |
| 01B | 4017 | ADD 017 | (A) + (017) -> A |
| 01C | 4018 | ADD 018 | (A) + (018) -> A |
| 01D | A020 | BMI | ЕСЛИ (A) < 0, то 020 -> СК |
| 01E | F200 | CLA | A -> 0 |
| 01F | F100 | NOP | Нет операций |
| 020 | 3022 | MOV 022 | (A) -> 022 |
| 021 | F000 | HLT | Остановка операций |
| 022 | CCCC | BR(4CC) | (4CC) -> CK |

2. Таблица трассировки.

Теоретическая:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 016 | C01A | 001A | 0016 | C01A | C01A | ACCA | 0 |  |  |
| 01A | F200 | 001B | 001A | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 01B | 4017 | 001C | 0017 | 4017 | ACAB | ACAB | 0 |  |  |
| 01C | 4018 | 001D | 0018 | 4018 | 001F | ACCA | 0 |  |  |
| 01D | A020 | 0020 | 001D | A020 | A020 | ACCA | 0 |  |  |
| 020 | 3022 | 0021 | 0022 | 3022 | ACCA | ACCA | 0 | 022 | ACCA |
| 021 | F000 | 0022 | 0021 | F000 | F000 | ACCA | 0 |  |  |

Экспериментальная:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 016 | C01A | 001A | 0016 | C01A | C01A | ACCA | 0 |  |  |
| 01A | F200 | 001B | 001A | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 01B | 4017 | 001C | 0017 | 4017 | ACAB | ACAB | 0 |  |  |
| 01C | 4018 | 001D | 0018 | 4018 | 001F | ACCA | 0 |  |  |
| 01D | A020 | 0020 | 001D | A020 | A020 | ACCA | 0 |  |  |
| 020 | 3022 | 0021 | 0022 | 3022 | ACCA | ACCA | 0 | 022 | ACCA |
| 021 | F000 | 0022 | 0021 | F000 | F000 | ACCA | 0 |  |  |

3. Описание программы:

3.1 Назначение программы и реализуемые ею функции(формулы):

Назначение: складывает два числа, если сумма отрицательна, то заносит его в память.

Функции: ADD M, BR M, BMI 4AB, CLA, HLT, NOP, MOV M

3.2 Область представления данных и результатов.

Данные: 017-018

Результат: 022

3.3 Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов.

Программа: 016, 01A-021

Данные: 017,018

Результат: 022

3.4 Адреса первой и последней команды.

Первая: 016

Последняя: 021

4. Вариант программы с меньшим количеством команд.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 016 | С01А | BR 01A | (01A) -> СК |
| 017 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 018 | 4017 | ADD 017 | (A) + (017) -> A |
| 019 | 4018 | ADD 018 | (A) + (018) -> A |
| 01A | A020 | BMI | ЕСЛИ (A) < 0, то 020 -> СК |
| 01B | F200 | CLA | A -> 0 |
| 01C | F100 | NOP | Нет операций |
| 01D | 3022 | MOV 022 | (A) -> 022 |
| 01E | F000 | HLT | Остановка операций |
| 01F | CCCC | BR(4CC) | (4CC) -> CK |