МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»

Вариант № 2

Выполнил студент группы №М3115

Ахмед-Алиев Руслан Эхтибарович

Проверил

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Изучение способов организации циклических программ и исследование порядка функционирования ЭВМ при выполнении циклических программ.

1. Текст программы с комментариями.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 00A | 0000 |  |  |
| 00B | 0000 |  |  |
| 00C | 0000 |  |  |
| 00D | 0000 |  |  |
| 00E | 0000 |  |  |
| 00F | 001C |  | Хранит адрес текущей ячейки массива (01C) + 1 -> 01C |
| 010 | 0000 |  |  |
| 011 | 0000 |  | Хранит сумму элементов(результат) |
| 012 | FFFC |  | Счетчик |
| 013 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 014 | 480F | ADD 80F | (A) + (80F) -> A |
| 015 | A018 | BMI 018 | ЕСЛИ (A) < 0, то 018 -> СК |
| 016 | 4011 | ADD 011 | (A) + (011) -> A |
| 017 | 3011 | MOV 011 | (A) -> 011 |
| 018 | 0012 | ISZ 012 | (012) + 1 -> M |
| 019 | C013 | BR 013 | (013) -> CK |
| 01A | F000 | HLT |  |
| 01B | 7F02 |  | Данные массива |
| 01C | DECA |  |  |
| 01D | 30AE |  |  |
| 01E | 7F01 |  |  |
| 01F | 0000 |  |  |

2. Таблица трассировки.

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 013 | F200 | 0014 | 0013 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 014 | 480F | 0015 | 001C | 480F | DECA | DECA | 0 | 00F | 001D |
| 015 | A018 | 0018 | 0015 | A018 | A018 | DECA | 0 |  |  |
| 018 | 0012 | 0019 | 0012 | 0012 | FFFD | DECA | 0 | 012 | FFFD |
| 019 | C013 | 0013 | 0019 | C013 | C013 | DECA | 0 |  |  |
| 013 | F200 | 0014 | 0013 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 014 | 480F | 0015 | 001D | 480F | 30AE | 30AE | 0 | 00F | 001E |
| 015 | A018 | 0016 | 0015 | A018 | A018 | 30AE | 0 |  |  |
| 016 | 4011 | 0017 | 0011 | 4011 | 0000 | 30AE | 0 |  |  |
| 017 | 3011 | 0018 | 0011 | 3011 | 30AE | 30AE | 0 | 011 | 30AE |
| 018 | 0012 | 0019 | 0012 | 0012 | FFFE | 30AE | 0 | 012 | FFFE |
| 019 | C013 | 0013 | 0019 | C013 | C013 | 30AE | 0 |  |  |
| 013 | F200 | 0014 | 0013 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 014 | 480F | 0015 | 001E | 480F | 7F01 | 7F01 | 0 | 00F | 001F |
| 015 | A018 | 0016 | 0015 | A018 | A018 | 7F01 | 0 |  |  |
| 016 | 4011 | 0017 | 0011 | 4011 | 30AE | AFAF | 0 |  |  |
| 017 | 3011 | 0018 | 0011 | 3011 | AFAF | AFAF | 0 | 011 | AFAF |
| 018 | 0012 | 0019 | 0012 | 0012 | FFFF | AFAF | 0 | 012 | FFFF |
| 019 | C013 | 0013 | 0019 | C013 | C013 | AFAF | 0 |  |  |
| 013 | F200 | 0014 | 0013 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 014 | 480F | 0015 | 001F | 480F | 0000 | 0000 | 0 | 00F | 0020 |
| 015 | A018 | 0016 | 0015 | A018 | A018 | 0000 | 0 |  |  |
| 016 | 4011 | 0017 | 0011 | 4011 | AFAF | AFAF | 0 |  |  |
| 017 | 3011 | 0018 | 0011 | 3011 | AFAF | AFAF | 0 |  |  |
| 018 | 0012 | 001A | 0012 | 0012 | 0000 | AFAF | 0 | 012 | 0000 |
| 01A | F000 | 001B | 001A | F000 | F000 | AFAF | 0 |  |  |

3. Описание программы.

3.1 Назначение программы и реализуемые ей функции.

Назначение: Складывает все числа из набора и складывает в память.

Функции: ADD M, CLA, BMI M, MOV M, ISZ M, BR M, HLT

3.2 Область представления данных и результатов.

Данные: 00F, 01B-01F

Результат: 011

3.3 Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов.

Программа: 013-01A

Данные: 00F, 01B-01F

Результат: 011

3.4 Адреса первой и последней выполняемой команд программы.

Первая: 013

Последняя: 01A