МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем»

Вариант № 2

Выполнил студент группы №М3115

Ахмед-Алиев Руслан Эхтибарович

Проверил

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования ЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

1. Текст программы с комментариями.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 00A | 0000 |  |  |
| 00B | 001A |  | число |
| 00D | 0000 |  |  |
| 00E | 0000 |  |  |
| 00F | 0000 |  |  |
| 010 | 0000 |  |  |
| 011 | FFFE |  | счетчик |
| 012 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 013 | 480B | ADD B | (A) + (B) -> A |
| 014 | 9016 | BPL 016 | ЕСЛИ (A) >= 0, то (016) -> СК |
| 015 | 2045 | JSR 045 | (СК) -> 045, (045) + 1 -> СК Обращение к подпрограмме |
| 016 | 0011 | ISZ 011 | (011) + 1 -> 011 Приращение и пропуск |
| 017 | С012 | BR 012 | (012) -> СК Безусловный переход |
| 018 | F000 | HLT |  |
| 019 | 0000 |  |  |
| 01A | CF01 |  | Ячейки чисел |
| 01B | B0BA |  |  |
| 01C | 5B1B |  |  |
| 01D | 0000 |  |  |
| . . . |  |  |  |
| 045 | 0000 |  |  |
| 046 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 047 | F800 | INC | (A) + 1 -> A |
| 048 | 4015 | ADD 015 | (A) + (015) -> A |
| 049 | 3015 | MOV 015 | (A) -> 015 |
| 04A | C845 | BR 45 | (45) -> CK Безусловный переход |

2. Таблица Трассировки.

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 012 | F200 | 0013 | 0012 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 013 | 480B | 0014 | 001A | 480B | CF01 | CF01 | 0 | 00B | 001B |
| 014 | 9016 | 0015 | 0014 | 9016 | 9016 | CF01 | 0 |  |  |
| 015 | 2045 | 0046 | 0045 | 2046 | 0016 | CF01 | 0 |  |  |
| 046 | F200 | 0047 | 0046 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 047 | F800 | 0048 | 0047 | F800 | F800 | 0001 | 0 |  |  |
| 048 | 4019 | 0049 | 0019 | 4019 | 0000 | 0001 | 0 |  |  |
| 049 | 3019 | 004A | 0019 | 3019 | 0001 | 0001 | 0 | 019 | 0001 |
| 04A | C845 | 0016 | 0045 | C845 | 0016 | 0001 | 0 |  |  |
| 016 | 0011 | 0017 | 0011 | 0011 | FFFF | 0001 | 0 | 011 | FFFF |
| 017 | C012 | 0012 | 0017 | C012 | C012 | 0001 | 0 |  |  |
| 012 | F200 | 0013 | 0012 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 013 | 480B | 0014 | 001B | 480B | B0BA | B0BA | 0 | 00B | 001C |
| 014 | 9016 | 0015 | 0014 | 9016 | 9016 | B0BA | 0 |  |  |
| 015 | 2045 | 0046 | 0045 | 2046 | 0016 | B0BA | 0 |  |  |
| 046 | F200 | 0047 | 0046 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 047 | F800 | 0048 | 0047 | F800 | F800 | 0001 | 0 |  |  |
| 048 | 4019 | 0049 | 0019 | 4019 | 0001 | 0002 | 0 |  |  |
| 049 | 3019 | 004A | 0019 | 3019 | 0002 | 0002 | 0 | 019 | 0002 |
| 04A | C845 | 0016 | 0045 | C845 | 0016 | 0002 | 0 |  |  |
| 016 | 0011 | 0018 | 0011 | 0011 | 0000 | 0002 | 0 | 011 | 0000 |
| 018 | F000 | 0019 | 0018 | F000 | F000 | 0002 | 0 |  |  |

3. Описание программы.

3.1 Назначение программы и реализуемые ей функции.

Назначение: считает количество отрицательных чисел из набора и заносит в результат в память.

Функции: ADD M, CLA, BMI M, MOV M, ISZ M, BR M, HLT, JSR M, BPL M

3.2 Область представления данных и результатов.

Данные: 01A-01C

Результат: 019

3.3 Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов.

Программа: 012-018

Подпрограмма: 046-04A

Данные: 01A-01C

Результат: 019

3.4 Адреса первой и последней выполняемой команд программы.

Программа.

Первая: 013

Последняя: 01A

Подпрограмма:

Первая: 046

Последняя: 04А